《嵌入式系统新技术及应用》实验报告

| 姓名 | 徐志鹏 | 实验日期 | 2025.5.6 | 实验成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班级 | 电A2261 | 学号 | 12 |  |  |
| 实验名称 | 实验四 外中断实验 |  |  | 教师签字 |  |

一、实验目的

1、理解STM32的外中断工作原理。

2、掌握EXTI中断编程。

二、实验原理

中断是在主程序运行过程中，出现了特定的中断触发条件（中断源），使得CPU暂停当前正在运行的程序，转而去处理中断程序，处理完成后又返回原来被暂停的位置继续运行。EXTI（Extern Interrupt）外部中断可以监测指定GPIO口的电平信号，当其指定的GPIO口产生电平变化时，EXTI将立即向NVIC发出中断申请，经过NVIC裁决后即可中断CPU主程序，使CPU执行EXTI对应的中断程序。

三、实验内容

用STM32F103C8T6的GPIO口用外中断实现按键检测，然后分别控制4个LED。4个按键分别接PB4、PB5、PB9、PB10，LED接口不限，可发挥其他中断检测功能。

1. 显示实验名称 “外中断实验”、班级学号姓名和实验时间。

2. 编写IO初始化和外中断初始化代码，根据按键端口编写中断函数。注意在main函数的while(1)里不能有按键检测方面的代码。

四、实验结果记录

1. 引脚功能分配

| F103C8T6引脚 | 外设接口 | 功能 | 初始值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB4 | KEY1 | 按键1检测 | H | (示例) |
|  |  |  | H |  |

2. 实验结果描述（文字和图片）：

五、心得体会

附：自己编写的程序

1. main()函数

2. 外中断函数