一、实验目的

1、理解串口通信原理。

2、掌握USART/UART编程。

二、实验原理

UART是一种异步通信协议，它使用起始位、数据位、校验位和停止位来定义一个字符的传输格式。USART则是一种同步/异步通信协议，它支持全双工通信，并具备更高的数据传输速率和更好的抗干扰能力。

三、实验内容

用STM32F103C8T6的串口和OLED屏实现功能；

1.显示实验名称 “串口通信实验”、班级学号姓名和实验时间2025.4.27；

2.上位机通过USART2发送字符串LED1_ON，让LED1亮，发送字符串LED1_OFF，让LED1暗，并在显示屏和上位机上显示LED的状态。

四、实验结果记录

1.引脚功能分配

| F103C8T6引脚 | TTL转USB引脚 | 功能 | 初始值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA9 | USART1_RX | F103串口发送 | H |  |
| PA10 | USART1_TX | F103串口接收 | H |  |
| PB8 |  | OLED的SDA |  |  |
| PB9 |  | OLED的SCL |  |  |
| PA1 |  | LED | H |  |

2.串口传输说明：

设置波特率为9600bps，数据传输格式为起始位+8位数据+结束位。

3.实验结果描述：

通过串口助手发送字符“LED_ON”后，LED点亮，并且OLED上显示”LED_ON”;

通过串口助手发送字符“LED_OFF”后，LED熄灭，并且OLED上显示”LED_OFF”;