一、实验目的

1、理解STM32的外中断工作原理。

2、掌握EXTI中断编程。

二、实验原理

中断是在主程序运行过程中，出现了特定的中断触发条件（中断源），使得CPU暂停当前正在运行的程序，转而去处理中断程序，处理完成后又返回原来被暂停的位置继续运行。EXTI（Extern Interrupt）外部中断可以监测指定GPIO口的电平信号，当其指定的GPIO口产生电平变化时，EXTI将立即向NVIC发出中断申请，经过NVIC裁决后即可中断CPU主程序，使CPU执行EXTI对应的中断程序。

三、实验内容

用STM32F103C8T6的GPIO口用外中断实现按键检测，然后分别控制4个LED。4个按键分别接PB3、PB5、PB12、PB14，LED接口不限，可发挥其他中断检测功能。

1.显示实验名称“外中断实验”、班级学号姓名和实验时间

2.编写IO初始化和外中断初始化代码，根据按键端口编写中断函数。注意在main函数的while(1)里不能有按键检测方面的代码。

四、实验结果记录

1.引脚功能分配

| F103C8T6引脚 | 外设接口 | 功能 | 初始值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PB12 | KEY_1 | 按键1检测 | H | 控制LED_2和LED_3 |
| PB14 | KEY_2 | 按键2检测 | H | 控制LED_2和LED_3 |
| PB3 | KEY_3 | 按键3检测 | H | 控制所有LED |
| PB5 | KEY_4 | 按键4检测 | H | 控制LED_1和LED_4 |
| PB8 | OLED_SCL | OLED时钟线 | H |  |
| PB9 | OLED_SDA | OLED数据传输线 | H |  |
| PA1 | LED_1 |  | H |  |
| PA2 | LED_2 |  | H |  |
| PA3 | LED_3 |  | H |  |
| PA4 | LED_4 |  | H |  |

2.实验结果描述：

按下KEY_3，LED全亮；按下KEY_4，LED_1和LED_4熄灭，再次按下时点亮；按下KEY_1/KEY_2，LED_2和LED_3熄灭，再次按下时点亮。