一、实验目的

1、掌握MDK软件的安装。

2、掌握PWM的编程应用。

二、实验原理

三、实验内容

根据下面的电路用STM32F103C8T6实现功能：

1.按键1~4分别控制LED1~4的亮暗。按键按下时LED灯亮，松下即暗。

2.按下按键时，蜂鸣器给出0.5秒的提示音。

四、实验结果记录

1.引脚功能分配

| F103C8T6引脚 | 控制板引脚 | 功能 | 初始值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PA1 | LED1 | Out Push Pull | H |  |
| PA2 | LED2 | Out Push Pull | H |  |
| PA3 | LED3 | Out Push Pull | H |  |
| PA4 | LED4 | Out Push Pull | H |  |
| PB12 | BUZ | Out Push Pull | H | 代码中没完成，请自行配置 |
| PB1 | KEY_Add | Out Push Pull | H |  |
| PB10 | KEY_Subtract | Out Push Pull | H |  |
| PA8 | PWM | Out Push Pull | H |  |

2.控制方法描述：

按键控制（PA0/PA2/PA4/PA6）

配置：设为GPIO输入，启用内部上拉(Out Push Pull)

读取：轮询或中断读取电平，低电平为按下

消抖：检测到变化后延时10-20ms再确认

LED控制（PB5/PB6/PB7/PB8）

重映射：开启GPIOB时钟

配置：设为推挽输出，初始输出高电平（熄灭）

控制：低电平点亮，高电平熄灭

蜂鸣器控制（PB12）

配置：设为推挽输出，初始输出高电平（关闭）

控制：低电平鸣叫

3.实验结果描述（文字和图片）：

按键按下时对应的LED灯亮，松下即暗；按下时，蜂鸣器给出0.5秒的提示音。